ANEXO II.6
Reglas para definir Zonas de Precios y 
Zonas de Exportación para subestaciones nuevas derivado de la apertura de líneas de transmisión

Generalidades

En este anexo se describen las reglas para la asignación de Zonas de Precios y Zonas de Exportación a Centrales Eléctricas interconectadas ya sea mediante la selección de una subestación eléctrica o apertura de líneas de transmisión como punto de interconexión.

Para efectos de lo anterior, los Licitantes deberán tener en cuenta lo establecido en el numeral 4.2.1 del Manual que establece lo siguiente:

“4.2.1	Con anterioridad a la fecha de inicio ofertada, los Licitantes podrán ajustar los puntos de interconexión de las Centrales Eléctricas ofrecidas en la Subasta, siempre y cuando los nuevos puntos de interconexión permanezcan en las Zonas de Generación y la Zona de Potencia referidas en las ofertas técnicas de las Ofertas de Venta.”

En este contexto, la definición de Zona de Generación a la que hace referencia el numeral 4.2.1 del Manual, se refiere a las Zonas de Precio que se utilizarán en la Subasta tal y como lo establece la disposición 1.3.44(a) del Manual, que a la letra prevé lo siguiente:

“1.3.44	Zonas de Generación: Las zonas a que se refiere la Base 14.1.6(d)(iii) de las Bases del Mercado Eléctrico y que se utilizarán en cada Subasta para los siguientes efectos:

(a)	el CENACE dará a conocer la diferencia esperada entre el Precio Marginal Local en distintas Zonas de Generación, denominadas “Zona de Precios”, y el promedio de los Precios Marginales Locales del SEN, y esas diferencias serán tomadas en cuenta al comparar las Ofertas de Venta que sean recibidas en la Subasta a fin de considerar el valor de la energía eléctrica ofrecida según la Zona de Precios en la que será entregada;

(…)”

En general, cuando un Licitante seleccione un punto de interconexión (apertura de línea o subestación eléctrica) y su Oferta de Venta resulte ganadora, tendrá la posibilidad de solicitar el cambio del punto de interconexión a cualquier subestación o línea de transmisión que pertenezca a la misma Zona de Precio, siempre y cuando el nuevo punto de interconexión pertenezca a la Zona de Precio original.

Ejemplo - En la figura siguiente se asume que un Licitante pretende interconectarse mediante la apertura de la línea de transmisión “PMY-230 93090 ESA-230” que enlazará dos Zonas de Precios (Zona de Precio 1 y Zona de Precio 2). - En la figura se observa claramente que el Licitante al aperturar la línea, se le asigna la Zona de Precio 2 usando alguna de las reglas descritas en este anexo. - Suponiendo que el Licitante, como resultado del fallo de la Subasta, resultara asignado con un Contrato, éste solamente podría modificar su punto de interconexión usando las líneas y subestaciones eléctricas que comprenden la Zona de Precio 2, es decir, las subestaciones eléctricas con color azul o bien las líneas que enlazan estas subestaciones:

Regla 1: Asignación de Zona de Precio a Centrales Eléctricas interconectadas mediante la selección de apertura de líneas de transmisión y que enlacen la misma  Zona de Precio

En caso de que para la interconexión de una Central Eléctrica se requiera abrir una línea de transmisión y esta línea de transmisión una dos Zonas de Interconexión (Subestaciones Eléctricas) que pertenezcan a la misma Zona de Precios, la Línea de Transmisión pertenecerá a la misma Zona de Precios que las Subestaciones Eléctricas que une, tal como se menciona en siguiente ejemplo:

Regla 2: Asignación de Zona de Precio a Centrales Eléctricas que se interconecten mediante la selección de apertura de líneas de transmisión y que enlacen diferentes Zona de Precio y misma Zona de Exportación

En caso de que una Central Eléctrica se interconecte abriendo una línea de transmisión y esta línea de transmisión una dos Zonas de Interconexión (Subestaciones Eléctricas) pertenecientes a Zonas de Precios diferentes, pero ambas Zonas de Precios pertenecientes a la misma Zona de Exportación, la presente Regla será utilizada para la asignación de una Zona de Precio a dicha central.

En este sentido, la línea de transmisión que enlaza dos Zonas de Precio diferentes será dividida en partes iguales, por lo que el 50% (cincuenta por ciento) de la longitud total de la línea pertenecerá a la Zona de Precio 1 y el restante 50% (cincuenta por ciento) de la longitud total de la línea pertenecerá a la Zona de Precio 2.  Por lo anterior, las aperturas de línea que se realicen dentro del umbral 0% (cero por ciento) a 50% (cincuenta por ciento) tomando como referencia la subestación A serán asignadas a la Zona de Precio 1 y la parte restante se asignará a la Zona de Precio 2.

Tomando como referencia el punto interconexión seleccionado por el licitante, se asignara la Zona de Precio de la subestación más cercana que interconecta la línea de transmisión que se pretende aperturar.

Para lo anterior, el CENACE publicará las distancias y el punto medio de las líneas que interconectarán dos Zonas de Precio en los niveles de tensión de la Red Nacional de Transmisión.

Ejemplo A continuación se detalla un ejemplo de interconexión con apertura de línea de transmisión que enlazan dos Zonas de Precio: La Subestación Eléctrica nueva se interconectará abriendo la línea de trasmisión al 30% (treinta por ciento) de la longitud total y tomando como referencia la subestación A, por lo que aplicando la regla anterior, la Zona de Precio que se le asignará será la Zona de Precio 1 que se encuentra dentro del Umbral del 0% (cero por ciento) al 50% (cincuenta por ciento).

Regla 3: Asignación de Zona de Precio a Centrales Eléctricas que se interconectan mediante la selección de apertura de líneas de transmisión y que enlacen diferente Zona de Precio y Zona de Exportación

En caso de que una Central Eléctrica se interconecte abriendo una línea de transmisión y esta línea de transmisión una dos Zonas de Interconexión (Subestaciones Eléctricas) que pertenezcan a Zonas de Precio diferentes y cada Zona de Precio pertenezca a Zonas de Exportación diferentes será aplicable la presente regla para la asignación de una Zona de Precio.

Ejemplo La siguiente figura muestra la creación de un punto de interconexión futuro derivado de la apertura de una línea que esta interconectado entre dos Zonas de Exportación, donde se tiene identificada la estructura frontera, cuyas fronteras entre Zonas de Exportación están definidas en el Anexo II.5:

La regla de asignación aplicable para la selección de una Zona Precio para la Zona de Interconexión nueva (Subestación Eléctrica) que se interconecte entre la estructura frontera y la Zona de Interconexión (Subestación eléctrica), será la asignación a la Zona de Exportación y Zona de Precios de la Zona de Interconexión adyacente.

Regla 4: Asignación de Zona de Exportación a Centrales Eléctricas que se interconectan mediante la selección de apertura de líneas de transmisión y que enlacen diferente Zona de Exportación y misma Zona de Precio.

En caso de que una Central Eléctrica se interconecte abriendo una línea de transmisión y esta línea de transmisión una dos Zonas de Interconexión (Subestaciones Eléctricas) que pertenezcan a Zonas de Exportación diferentes; pero ambas Zonas de Interconexión pertenezcan a la misma Zona de Precio, la presente regla será utilizada para asignar la Zona de Exportación.

Ejemplo La siguiente figura muestra la creación de un punto de interconexión futuro derivado de la apertura de una línea que esta interconectado entre dos Zonas de Exportación, donde se tiene identificada la estructura frontera, cuyas fronteras entre Zonas de Exportación están definidas en el Anexo II.5:

Para efectos de lo anterior, la regla de asignación de la Zona de Exportación para la Zona de Interconexión nueva (Subestación Eléctrica) que se interconecte entre la estructura frontera y la Zona de Interconexión (Subestación Eléctrica), será determinada mediante la asignación a la Zona de Exportación y Zona de Precios de la Zona de Interconexión adyacente.