ANEXO VI.2 
Programa de enteros mixtos

A continuación, se presenta la formulación matemática correspondiente al Programa de Enteros Mixtos, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.7.5 y el Anexo 2 del Manual de Subastas de Largo Plazo, así como el numeral 6.5.3 de las Bases de Licitación:

ÍNDICES

zp	Zona de Potencia

ze	Zona de Exportación

zi	Zona de Interconexión

zpr	Zona de Precio

bp	banda (Oferta de Compra) de Potencia

be	banda (Oferta de Compra) de Energía Eléctrica Acumulable

bc	banda (Oferta de Compra) de CELs

p, pi	Paquete (Oferta de Venta). En el modelo de optimización, se podrán identificar las ofertas de venta con un índice adicional a fin de denotar el Licitante que realizó cada oferta.

oci	Grupo de 2 paquetes (Ofertas de Venta) condicionadas

omei	Grupo de 2 o más paquetes (Ofertas de Venta) mutuamente excluyentes

c	Central Eléctrica, la cual está relacionado con  uno o más Paquetes (ofertas de venta)

CONJUNTOS

ZP	Zonas de Potencia zp. Para esta Subasta, se incluyen como Zonas de Potencia los tres Sistemas Interconectados del Sistema Eléctrico Nacional: Baja California, Baja California Sur y el Sistema Interconectado Nacional definidos por el CENACE (Anexo II.7).

ZE	Zonas de  Exportación ze. Se incluyen las Zonas de Generación con problemas en los límites de transmisión, Definidos por el CENACE (Anexo II.7).

ZI	Zonas de  Interconexión zi. Se incluyen las Regiones de Transmisión que integran las diversas Gerencias de Control Regional del Sistema Eléctrico Nacional. Definidos por el CENACE (Anexo II.4).

ZPR	Zonas de Precios zpr. Se incluyen como Zonas de Precios los Precios Marginales Locales para las Zonas de Generación, definidos por el CENACE (Anexo II.2).

BPzp	Conjunto de bandas (ofertas de compra) de Potencia bp en la Zona de Potencia zp.

BE	Conjunto de bandas (ofertas de compra) de Energía Eléctrica Acumulable be.

BC	Conjunto de bandas (ofertas de compra) de CELs bc.

PAQ	Conjunto de paquetes (ofertas de venta) p.

PAQ(c)	Conjunto de paquete (ofertas de venta) p que están asociadas a la Central Eléctrica c.

C	Conjunto de Centrales Eléctricas c.

C(zi) 	Centrales que pertenecen a la Zona de Interconexión zi.

C(ze) 	Centrales que pertenecen a la Zona de Exportación ze.

OC	Grupos de paquetes (ofertas de venta) condicionados OCi. Cada elemento de este conjunto es, a su vez, un conjunto de 2 Paquetes, definido de la siguiente forma:

(p,pi) | p∈PAQ y pi∈PAQ y el Paquete p se acepta solo si el Paquete pi es aceptado

OME	Ofertas de Paquetes mutuamente excluyentes omei. Cada elemento de este conjunto es, a su vez, un conjunto de Paquetes, definido de la siguiente forma:

(p, …, pi) | p… pi∈PAQ y no más que un paquete en el conjunto puede ser aceptado

Ejemplo de Ofertas condicionadas y mutuamente excluyentes Un Licitante está considerando tres sitios alternativos para un único proyecto, y en cada uno de los tres sitios se tienen opciones de tamaño (mínimo, intermedio y máximo): El Licitante realizará nueve Ofertas de Venta con los siguientes Paquetes: Sitio A: Paquete 1(mínimo), Paquete 2(intermedio), Paquete 3(máximo) Sitio B: Paquete 4(mínimo), Paquete 5(intermedio), Paquete 6(máximo) Sitio C: Paquete 7(mínimo), Paquete 8(intermedio), Paquete 9(máximo) Tres de las Ofertas de Venta serán mutuamente excluyentes (las que correspondan a los Paquetes 1, 4 y 7): ome1 = {1(mínimo Sitio A), 4 (mínimo Sitio B), 7 (mínimo Sitio C)} En la Subasta sólo se podrá seleccionar la Oferta del Paquete mínimo para uno solo de los Sitios (1, 4 o 7) Seis de las Ofertas de Venta serán condicionadas (las que correspondan a los Paquetes 2, 3, 5, 6, 8 y 9): oc1= {1 (mínimo), 2 (intermedio), 3 (máximo)} La selección del Paquete 2 estará condicionada a la selección del Paquete 1, y a su vez, la selección del Paquete 3 estará condicionada a la selección del Paquete 2. oc2= {4 (mínimo), 5 (intermedio), 6 (máximo)} La selección del Paquete 5 estará condicionada a la selección del Paquete 4, y a su vez, la selección del Paquete 6 estará condicionada a la selección del Paquete 5. oc3= {7 (mínimo), 8 (intermedio), 9 (máximo)} La selección del Paquete 8 estará condicionada a la selección del Paquete 7, y a su vez, la selección del Paquete 9 estará condicionada a la selección del Paquete 8.

PARÁMETROS (CONSTANTES)

PaquetePp	Parámetro real no negativo, representa la cantidad de Potencia del Paquete (oferta de venta) p, en MW/año.

PaqueteEp	Parámetro real no negativo, representa la cantidad de Energía Eléctrica Acumulable del Paquete (oferta de venta) p, en MWh/año.

PaqueteCp 	Parámetro real no negativo, representa la cantidad de CELs del Paquete (oferta de venta) p, en CELs por año.

SinPrelaciónc	Parámetro binario, 1 si la Central Eléctrica c que pertenece a C no tiene prelación para su interconexión, 0 si tiene prelación o ya se encuentra interconectada al SEN. Definido como parte de la oferta de venta del Paquete p por el Licitante que presenta dicha oferta. Verificado por el CENACE.

FechaIrrAntp	Parámetro binario, 1 si el Paquete p tiene una fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar, 0 si no.

FechaIrrDespp	Parámetro binario, 1 si el Paquete p  tiene una fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar, 0 si no.

PrecioPaquetep	Parámetro real, representa el precio “ajustado” de del Paquete (oferta de venta) p en $/año, a fin de reflejar la ubicación de la oferta y la elección de indexar pagos a dólares, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PrecioPaquetep=

PrecioOriginalPaquetep+HoraDeRecepcionp-HoraDeInicio1000+ ∆PMLzpr PaqueteEp (FactorPrefPesos* FactorDevEsp)IndexUSDp

Donde:

∆PMLzpr                	Parámetro real, representa el valor esperado de la diferencia entre el promedio de los Precios Marginales Locales del SEN y el promedio del Precio Marginal Local de la Zona de Precios zpr donde se ubica el Paquete p, en $/MWh, ambos en valor nivelado durante el plazo considerando en la Subasta, a fin de reflejar la ubicación de la oferta.

HoraDeRecepcionp	Parámetro real no negativo, representa el número de horas que pasaron entre el inicio del periodo en el cual se permite la recepción de ofertas y la hora real de presentación de la oferta económica de la Oferta de Venta, en términos de la cláusula 6.4.5 de las Bases de Licitación.

HoraDeInicio	Parámetro real no negativo, representa la hora a partir de la cual se permite la presentación de las ofertas económicas de las Ofertas de Venta.

PrecioOriginalPaquetep	Parámetro real no negativo, representa el precio del Paquete (oferta de venta) p en $/año. Definido como parte de la oferta de venta para el Paquete p por el Licitante que presenta dicha oferta.

FactorDevEsp	La razón entre el costo esperado de una oferta indexada en Dólares y una oferta indexada en Pesos, calculada en términos de la sección 4.6 del Manual.

FactorPrefPesos	Factor que refleja la preferencia del Comprador para realizar sus pagos en la misma moneda en que reciba sus ingresos. Se fijará en 1.01, a menos que se ajuste vía otra Disposición Operativa del Mercado, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.6.2 del Manual.

IndexUSDp        	Parámetro binario, 1 si el Paquete p está indexado a Dólares, 0 si el Paquete p está indexado a Pesos.

DemPbp	Parámetro real no negativo, representa la cantidad de potencia incluida en la banda (oferta de compra) bp, en MW/año.

DemEbe	Parámetro real no negativo, representa la cantidad de Energía Eléctrica Acumulable en la banda (oferta de compra) be, en MWh/año.

DemCbc	Parámetro real no negativo, representa la cantidad de CELs en la banda (oferta de compra) bc, en CELs por año.

PrecioPbp	Parámetro real no negativo, representa el precio (máximo) de compra de Potencia para la banda bp, en $/MW por año.

PrecioEbe	Parámetro real no negativo, representa el precio (máximo) de compra de Energía Eléctrica Acumulable para la banda be en $/MWh por año.

PrecioCbc	Parámetro real no negativo, representa el precio (máximo) de compra de CELs para la banda bc en $/CEL por año.

KFechaIrrAntP	Parámetro real [0,1], define el porcentaje máximo de Potencia que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir de fuentes con fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar.

KFechaIrrDespP	Parámetro real [0,1], define el porcentaje máximo de Potencia que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir, de fuentes con fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar.

KFechaIrrAntC	Parámetro real [0,1], define el porcentaje máximo de CELs que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir de fuentes con fecha de inicio irregular antes de la fecha de inicio estándar.

KFechaIrrDespC	Parámetro real [0,1], define el porcentaje máximo de CELs que las Entidades Responsables de Carga están dispuestas a adquirir de fuentes con fecha de inicio irregular después de la fecha de inicio estándar.

LimInterconexionZIzi	Parámetro real no negativo, representa el límite máximo de interconexión de la Zona de Interconexión zi, en MW. Definido por el CENACE.

LimEnergíaEléctricaZEze	Parámetro real no negativo, representa el límite de exportación de la Zona de Exportación ze, en MW/año. Definido por el CENACE.

CPLc                                           Parámetro real no negativo, representa la capacidad de placa en MW de la Central Eléctrica c que pertenece a C .

CPEc                                           Cantidad de producción anual estimada de Energía Limpia en MWh de la Central Eléctrica c

CPCc                                           Cantidad de producción anual estimada de CELs de la Central Eléctrica c

OFPc,p                                          Cantidad de Potencia que la central eléctrica c destina a la oferta de venta p

OFEc,p                                          Cantidad de Energía Limpia que la central eléctrica c destina a la oferta de venta p

OFCc,p                                          Cantidad de CELs que la central eléctrica c destina a la oferta de venta p

CPc,p                                             Cantidad de Potencia que la central eléctrica c destina a sus compromisos previos. Este valor es 0 en caso de no tener compromisos previos.

CEc,p                                             Cantidad de producción anual de Energía Limpia que la central eléctrica c destina a sus compromisos previos. Este valor es 0 en caso de no tener compromisos previos.

CCc,p                                             Cantidad de la producción anual de CELs que la central eléctrica c destina a sus compromisos previos. Este valor es 0 en caso de no tener compromisos previos.

VARIABLES

up	Variable binaria, 1 si el Paquete p es seleccionado, 0 si no es seleccionado.

uc	Variable binaria, 1 si la central c es seleccionada, 0 si no es seleccionada.

VentaPbp 	Variable real no negativa, representa la parte de la banda (oferta de compra) de Potencia bp, en MW/ año, a que se asigna una cantidad de dicho producto. Esta variable representa la cantidad de Potencia vendida a que se refieren las reglas del mercado.

VentaEbe	Variable real no negativa, representa la parte de la banda (oferta de compra) de Energía Eléctrica Acumulable be, en MWh/año, a que se asigna una cantidad de dicho producto. Esta variable representa la cantidad de Energía Eléctrica Acumulable vendida a que se refieren las reglas del mercado.

VentaCbc	Variable real no negativa, representa la parte de la banda (oferta de compra) de CELs bc, en CELs por año, a que se asigna una cantidad de dicho producto. Esta variable representa la cantidad de CELs vendida a que se refieren las reglas del mercado.

FUNCIÓN OBJETIVO

Maximizaru,VentaP,VentaE,VentaCzp∈ZPbp∈BPzpVentaPbpPrecioPbp+be∈BEVentaEbePrecioEbe+bc∈BCVentaCbcPrecioCbc-p∈PAQupPrecioPaquetep

Sujeto a:

Las siguientes tres restricciones asegurarán que la cantidad de cada Producto asignada a cada banda (Oferta de Compra) sea menor o igual a la cantidad incluida en dicha Oferta de Compra:

VentaPbp≤DemPbp                                                                    ∀ bp∈BPzp , ∀ zp∈ZP

VentaEbe≤DemEbe                                                                                              ∀ be∈BE

VentaCbc≤DemCbc                                                                                               ∀ bc∈BC

La siguiente restricción asegura que los paquetes (Ofertas de Venta) seleccionados contengan una cantidad de Potencia suficiente para proporcionar la cantidad asignada a las Ofertas de Compra:

bp∈BPzpVentaPbp≤p∈PAQzpupPaquetePp                                                     ∀ zp∈ZP

Las siguientes restricciones aseguran que la cantidad de Potencia en los paquetes seleccionados con fechas irregulares no rebase el porcentaje definido en las Ofertas de Compra:

p∈PAQ(zp)upPaquetePpFechaIrrAntp≤KFechaIrrAntPbp∈BPzpDemPbp   ∀ zp∈ZP

p∈PAQ(zp)upPaquetePpFechaIrrDespp≤KFechaIrrDespPbp∈BPzpDemPbp   ∀ zp∈ZP

La siguiente restricción asegura que los paquetes (Ofertas de Venta) seleccionados contengan una cantidad de Energía Eléctrica Acumulable suficiente para proporcionar la cantidad asignada a las Ofertas de Compra:

be∈BEVentaEbe≤p∈PAQupPaqueteEp

La siguiente restricción asegura que los paquetes (Ofertas de Venta) seleccionados contengan una cantidad de CELs suficiente para proporcionar la cantidad asignada a las Ofertas de Compra:

bc∈BCVentaCbc≤p∈PAQupPaqueteCp

Las siguientes restricciones aseguran que la cantidad de CELs en los paquetes seleccionados con fechas irregulares no rebase el porcentaje definido en las Ofertas de Compra:

p∈PAQupPaqueteCpFechaIrrAntp≤KFechaIrrAntCbc∈BCDemCbc

p∈PAQupPaqueteCpFechaIrrDespp≤KFechaIrrDespCbc∈BCDemCbc

La siguiente restricción asegura que se respeten las ofertas de paquetes condicionadas:

up ≤  upi                                                            ∀ oci∈OC  |  oci=(p,pi)

La siguiente restricción asegura que se respeten las ofertas de paquetes mutuamente excluyentes:

p∈omeiup≤1                                   ∀ omei∈OME

Las siguientes restricciones aseguran que las centrales que pertenecen a los Paquetes u Ofertas de Venta no rebasen el límite de capacidad para las Zonas de Interconexión donde el CENACE haya definido límites:

c∈C(zi)ucCPLcSinPrelaciónc ≤LimInterconexiónZIzi         ∀ zi∈ZI

Las siguientes restricciones relacionan las Ofertas de Venta con las Centrales Eléctricas.

up≤uc                     ∀ p∈PAQ(c),∀ c∈C

uc≤p∈PAQ(c)up                                 ∀ c∈C

La siguiente restricción asegura que los Paquetes seleccionados no rebasen el límite de Energía Eléctrica Acumulable para las Zonas de Exportación donde el CENACE haya definido límites:

c∈C(ze)p∈PAQ(c) upOFEc,pSinPrelacionc≤LimEnergíaEléctricaZEze       ∀ ze∈ZE

Las siguientes restricciones aseguran que las centrales eléctricas seleccionadas entreguen cantidades de productos superiores a la mínima requerida en el numeral 5.3.4 de las Bases de Licitación y que la misma no exceda su capacidad máxima de producción anual estimada, esto considerando los compromisos previos de entrega de productos.

Para Energía Eléctrica Acumulable:

0.8CPEcuc≤CEcuc+p∈PAQc upOFEc,p≤CPEcuc      ∀ c∈C

Para Certificados de Energía Limpia:

0.8CPCcuc≤CCcuc+p∈PAQc upOFCc,p≤CPCcuc       ∀ c∈C